工程量统计单

建设单位：海南外国语职业学院                   日期：2023年2月

| 工程名称 | 南苑5、6栋教工宿舍楼南侧绿化带改建停车位及环境整治项目 | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程量编号 | 1 |  |  |
| 内容： - 清除草皮： 清除绿化带草皮及杂树，弃置7km 9.3（长）*6.5（宽）+18（长）*6.5（宽）+9.6（长）*6.5（宽）=239.85m2 - 整理绿化用地：清理20cm深一、二类土，弃置7km 4.8（宽）*48.7（长）+9.3*6.5+18*6.5+9.6*6.5=473.61m2 - 园路：200*100*60彩砖（面包砖）铺装。素土夯实，150厚C25混凝土垫，30厚1:30干硬性水泥砂浆打底，记36 m2 - 嵌草砖（格）铺装：嵌草砖（格）铺装，素土夯实，150厚C25混凝土垫层，30厚1：3干硬性水泥砂浆打底，嵌草砖内种植大叶油草，养护期6个月，记203.85 m2 - 园路：50厚400*400彩砖，素土夯实，150厚C25混凝土垫层，30厚1:3干硬性水泥砂浆打底 4.8（宽）*48.7（长）=233.76 m2 - 破除水泥硬化路面：4.8*9.7+4.8*5.2+4.8*5.5=97.92 m2 - 浇筑混凝土层：素土夯实，50厚C15混凝土层，（（3+2）*48.7）/2=121.75 m2 - 移植灌木14株 |  |  |  |